VIVA PLUS profil: GEALAN S 3000  (profil 5 komorový U= 1.35 W/m2K)

Univerzálny systém S 3000 so stavebnou hĺbkou 62 mm, zostal naprojektovaný rešpektujúc rôzne možnosti pri výrobe okien.

- šírka rámu okna 63 mm, šírka krídla 62 mm vo verzii rovnej [VIVA], 72 mm vo    verzii oblúkovej [VIVA PLUS],

- elegantný dizajn (zaoblené tvary)

- málo viditeľné, estetické a trvalé tesnenia (sivé alebo čierne)

- oceľové výstuže v zárubni aj v ráme,

- zasklievacie lišty s koextrudovaným tesnením: jednoduchá výmena, viditeľný iba horný okraj tesnenia,

- optimálne možnosti spájania, statické spájacie profily a rozširovacie profily

WING PLUS profil: GEALAN S 8000  (profil 6 komorový U = 1.2 W/m2K)

Odpoveďou na mimoriadne požiadavky zákazníkov je systém S 8000 IQ so šiestimi komorami a súčiniteľom prechodu tepla  U = 1,2 W/m2K. Tento variant zaručuje  veľmi dobrú tepelnú izoláciu a statiku. Hrúbka rámu 74 mm umožňuje mimo šiestich komôr vo vnútri, montáž  veľkých oceľových zosilnení, čo zaručuje bezproblémové dlhoročné využívanie okien.

Výhody systému S 8000 IQ so 6 komorami:

- veľmi dobrý súčiniteľ prechodu tepla U = 1,2 W/m2K,

- stavebná hĺbka rámu okna74 mm, zabezpečuje optimálne statické vlastnosti a vďaka použitiu oceľových výstuži  možno vyrábať okná patrične veľkých rozmerov, šírka krídla 74 mm vo verzii rovnej [VIVA],               84 mm vo    verzii oblúkovej [VIVA PLUS],

- zasklievacie lišty s koextrudovaným tesnením: jednoduchá výmena, viditeľný iba horný okraj tesnenia,

Obidva systémy  vyhovujú   technickým a hygienickým podmienkam. Sklenené výplne použité v oknách – izolačné dvojsklo (24  mm) Climaplus so súčiniteľom prechodu tepla U = 1,0 W/m2k s teplým rámikom Swisspacer v sivej   farbe.

Na oknách je použitý systém  kovania Roto NT. Kovania sú  povrchovo upravené zinkovo -chrómovou   vrstvou a lakom v striebornej farbe.

Štandardom v našich oknách je vybavenie celoobvodovým kovaním Roto NT s blokádou zlej pohohy   kľučky, bezpečnostné čapy a v krídlach otváravo-sklopných tiež s mirkoventiláciou.

# Kovanie Roto NT

Stavebné kovanie spĺňajúce všetky nároky

## Celoobvodové kovanie -jednoduché nastavovanie, ľahký pohyb, integrovaná otočná brzdiaca zábrana – blokáda kľučky, poistka proti zabuchnutiu v prievane a možnosť nastavenia sklopnej vzdialenosti. Manipulačná a polohová poistka zabezpečuje správnu polohu krídla a zamedzuje poklesu krídla na strane kľučky a zároveň nedovoľuje chybnej manipulácie s kľučkou počas otvorenej polohy okna. Štrbinové vetranie - mikroventilácia sa stará o stály prísun čerstvého vzduchu a je veľmi jednoduché aj k dodatočnej montáži. Pre balkónové dvere je špeciálny zachytávač krídla - tzv. šnaper.

## ROTOsil predstavuje nové rozmery v oblasti ochrany proti korózii. Povrch je pozinkovaný, chromovaný a dodatočne prelakovaný.

Ľahké ovládanie a ochrana proti nesprávnym zaobchádzaniam sú u Roto štandardom.

Sklo CLIMAPLUS ULTRA 1,0 W/m2K

Sklo CLIMAPLUS ULTRA 1,0	má teplý rámik SWISSPACER ktorý lepšie izoluje a úspora energie oproti hlinikovému rámiku je o 7 %.

CLIMAPLUS ULTRA 1,0 (4-16-4) je moderné izolačné sklo novej generácie s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami. Je zložené z dvoch prvotriednych tabúľ skla, z ktorých jedna má na vnútornej strane nanesenú tenkú vrstvu ušľachtilého kovu. Táto vrstva len nepatrne mení čírosť a priehľadnosť skla. Avšak badateľný je efekt tejto vrstvy: takmer úplne odráža tepelné žiarenie, ktoré chce uniknúť z budovy a vracia ho späť do interiéru. Priestor medzi dvomi tabuľami je vyplnený argónom, ktorý naviac zamedzuje molekulárnej výmene tepla.